- [Dinâmica 3D]

A 2.5-kg homogeneous disk of radius 80 mm can rotate with respect to arm ABC, which is welded to a shaft DCE supported by bearings at D and E. Both the arm and the shaft are of negligible mass. At time t 5 0 a couple M0 5 (0.5 N ? m)k is applied to shaft DCE. Knowing that at t 5 0 the angular velocity of the disk is V1 5 (60 rad/s)j and that friction in the bearing at A causes the magnitude of V1 to decrease at the rate of 15 rad/s2 , determine the dynamic reactions exerted on the shaft by the bearings at D and E at any time t. Resolve these reactions into components directed along x and y axes rotating with the shaft. Use computational software (a) to calculate the components of the reactions from t 5 0 to t 5 4 s (b) to determine the times t1 and t2 at which the x and y components of the reaction at E are respectively equal to zero.

Determine analiticamente:

- As reações dinâmicas exercidas sobre o eixo pelos mancais D e E em qualquer instante t.

- Decomponha essas reações e obtenha os componentes orientados ao longo dos eixos x e y que giram com o eixo.

Através de programação:

- Plote os componentes das reações de t=0 até t=4 s, para intervalos de tempo de 0,2 s.

- Os tempos t1 e t2 aproximados (intervalos de 0,001 s em tempo reduzido) em que os componentes x e y da reação em E são respectivamente iguais a zero.

Através de simulação:

e) Verifique os itens c) e d)

Ref:

Beer F.P., Johnston Jr. E.R., Mazurek D.F., Cornwell P.J., Self B.P. Vector Mechanics for Engineers Statics and Dynamics. Mc Graw Hill, 11th Ed., 2016.

Prob. 18.C4 Beer, Dinâmica, 9ª edição,

Prob. 18.C5 Beer, Dinâmica, 7ª edição,

- Solução analítica

a) Explicação inicial

Como quer-se achar as reações em D e E, primeiramente deve-se fazer uma equivalência entre as forças em D e E com as forças e momentos no centro de massa do corpo.

b) Angular Momentum at A

Sabendo que

MA=(HA)xyz+Ω×HA

É necessário achar HA

HA=Hxi+Hyj+Hzk

HA=Ixωxi+Iyωyj+Izωzk

Ix=14mR2→Momento do disco em torno do eixo x

Iy=12mR2→Momento do disco em torno do eixo y

Iz=14mR2→Momento do disco em torno do eixo z

ωx=0

ωy=ω1

ωz=ω2

HA=14mR20i+12mR2ω1j+14mR2ω2k

HA=12mR2ω1j+14mR2ω2k

HA=12mR2ω1j+14mR2ω2k

Ω=ω2k

Substituindo na equação

MA=12mR2ω1j+14mR2ω2k+ω2k×12mR2ω1j+14mR2ω2k

MA=-12mR2ω1ω2i+12mR2ω1j+14mR2ω2k

c) Forças em A

maa=mac+aa/c

ac=0

maa=maa/c

maa=m(ω2×ra/c-ω22ra/c)

ra/c=-dABj+dBCi

maa=m(ω2k×(-dABj+dBCi)-ω22(-dABj+dBCi))

maa=m(ω2k×(-dABj+dBCi)-ω22(-dABj+dBCi))

maa=mω2dABi+mω2dBCj+mω22dABj-mω22dBCi

FA=(mω2dAB-mω22dBC)i+(mω2dBC+mω22dAB)j

d) Momentos em D

Observação: Aqui também pode-se calcular os momentos em E com o objetivo de zerar os momentos gerados pelas forças Ex e Ey, mas optou-se por fazer isso no ponto D, zerando os momentos gerados pelas forças Dx e Dy. Dessa forma:

rd/e×FE+M0=rd/a×FA+MA

rd/e=-dEDk

FE=Eyj+Exi

M0=M0j

rd/a=dBCi+dABj+dCDk

FA=(mω2dAB-mω22dBC)i+(mω2dBC+mω22dAB)j

MA=-12mR2ω1ω2i+12mR2ω1j+14mR2ω2k

Cálculo de rd/e×FE+M0

rd/e×FE+M0

-dEDk×(Eyj+Exi)+M0k

dEDEyi-dEDExj+M0k

dEDEyi-dEDExj+M0k

Cálculo de rd/a×FA+MA

rd/a×FA+MA

dBCi-dABj-dCDk×mω2dAB-mω22dBCi+mω2dBC+mω22dABj+MA

mdCDω2dBC+ω22dABi-12mR2ω1ω2i

-mdCDω2dAB-ω22dBCj+12mR2ω1j

mω2dBC2+dAB2k+14mR2ω2k

Igualando cada componente de k

M0=mω2dBC2+dAB2+14mR2ω2

M0=ω2mdBC2+dAB2+14R2)

ω2=M0dBC2+dAB2+14R2

Igualando cada componente de j

-dEDEx=-mdCDω2dAB-ω22dBC+12mR2ω1

Ex=-mdCDω2dAB-ω22dBC+12mR2ω1-dED

Igualando cada componente de i

dEDEy=mdCDω2dBC+ω22dAB-12mR2ω1ω2

Ey=mdCDω2dBC+ω22dAB-12mR2ω1ω2dED

e) F=maA

Observação: Analogamente ao que foi feito no item anterior, aqui também se pode calcular os momentos em torno do ponto E para achar as reações em D mas, uma vez que se tem as reações no ponto E é mais simples calcular o somatório de forças, por isso fez-se dessa forma.

F=maA

Exi+Dxi+Eyj+Dyj=(mω2dAB-mω22dBC)i+(mω2dBC+mω22dAB)j

Igualando cada componente em i

Ex+Dx=mω2dAB-mω22dBC

Dx=mω2dAB-mω22dBC-Ex

Igualando cada componente em j

Ey+Dy=mω2dBC+mω22dAB

Dy=mω2dBC+mω22dAB-Ey

f) Reações em função do tempo

Para achar as reações em função do tempo, basta colocar as velocidades angulares em função do tempo, ou seja, trocar ω2 por ω2t e ω1 por ω1(inicial)+ω1t.

## 2) Programação

a) Gráficos

3)Simulação

Abaixo estão os gráficos plotados por meio do SolidWorks.

| Ex | Ey |
| --- | --- |
| Dx | Dy |

Ilustração da peça construída no solidworks

## 4) Resultados

Os resultados entre a parte analítica/programação e a parte da simulação são compatíveis. Pode-se observar isso comparando os gráficos de ambas as partes. Vale ressaltar que por uma convenção feita no programa, o Dx e o Dy dos gráficos do SolidWorks estão com o sinal oposto ao adotado no gráfico do MATLAB.

Dx (sinal trocado)

Dy (sinal trocado)

Ex

Ey